INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Engenharia Eletrônica

RELATÓRIO DE PROJETO DE FONTE DE TENSÃO SIMÉTRICA COM RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA

Discentes: Bruno Guimarães

Natan Ogliari

Disciplina: Eletrônica Analógica I

Docente: Daniel Lohmann

FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA

Dezembro de 2016

ÍNDICE

1.  INTRODUÇÃO……………………………………………………………………2

2. FONTE DE TENSÃO SIMÉTRICA COM PROTEÇÃO……….……..………..2

3. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO……………………………………………….5

4. PROCEDIMENTO DE MONTAGEM…………………………………………...6

5. RESULTADOS DE LABORATÓRIO……………………………………………7

6. CONCLUSÃO……………………………………………………………………12

7. REFERÊNCIAS………………………………………………………………….13

8. ANEXOS………………………………………………………………………….13

- INTRODUÇÃO

As fontes de tensão lineares são projetos comuns e muito proveitosos em disciplinas relacionadas à eletrônica analógica, pois utilizam grande parte dos componentes estudados neste tipo de curso, como diodos comuns e zener, transistores e amplificadores operacionais,  e suas topologias de circuito mais empregadas, como retificadores, grampeadores, reguladores lineares, seguidores de tensão e proteções de sobrecorrente, entre outros.

Trata este relatório da elaboração, montagem, teste e funcionamento de uma fonte de tensão linear com retificação de meia onda, saída ajustável e proteção contra sobrecorrente, vinculado à disciplina de Eletrônica I. Constam aqui o esquemático do circuito usado, seu funcionamento básico em blocos, procedimento de montagem, os resultados de simulação e teste de bancada e os problemas e alterações que ocorreram ao longo do processo.

- Fonte de tensão simétrica com proteção

O circuito inicial foi deduzido a partir dos requisitos estipulados para o projeto, sendo eles:

- Tensão de entrada de 220 [V] / 60 [Hz];

- Tensão de saída menor que 36 [V];

- Corrente máxima de 400m [A];

- Uso de regulação linear;

- Retificação de onda completa;

- Saída simétrica de 5 [V];

- Chave ON/OFF;

- Fusível de proteção de entrada;

- Sinalização de fonte ligada e de sobre-corrente;

Partindo disso, foi esboçado o circuito ilustrado na figura 1, porém ainda era necessário incluir o ajuste da tensão de saída, a proteção e sinalização de sobre-corrente e um filtro adicional.

Figura 1 - Primeiro esboço de circuito do projeto.

Com o auxílio do professor, foram projetados os blocos de ajuste da tensão de saída juntamente com a parte de regulação e a parte de proteção e sinalização de sobre-corrente. O circuito completo pode ser visualizado na figura 2.

Figura 2 - Esquema do circuito completo do projeto.

O funcionamento do circuito é relativamente simples e utiliza os conceitos estudos na disciplina, entre outros. A análise por blocos do circuito pode ser vista a seguir. Para melhor entendimento, a figura 3 ilustra o esquema do circuito com a divisão dos blocos.

Figura 3 - Esquema do circuito completo com a divisão por blocos.

À esquerda, apenas quando a chave está na posição ligado a tensão da rede alimenta o primário do transformador, que diminui a tensão para 12 [V] eficaz, que fornece uma tensão de pico de cerca de 17 [V], o que se estima ser suficiente para fornecer até 12 [V] na saída. A seguir temos o bloco de retificação e filtro. O diodo do retificador meia onda bloqueia a corrente no semiciclo negativo, que faz com que haja tensão sobre o capacitor apenas quando a corrente é maior que zero. Este, por sua vez, é carregado durante o aumento da tensão no semiciclo positivo, e descarrega quando o diodo bloqueia novamente. Como o diodo ficará bloqueado até o próximo semiciclo positivo, o valor da capacitância de filtro deve ser alto para que não haja uma variação muito grande na tensão, o que gera uma corrente de pico no diodo de retificação. Neste caso foi colocado um diodo robusto, com capacidade excedente à necessária.

Os cálculos do capacitor de filtro e corrente do diodo são mostrados a seguir.

C = Pinf⋅Vcmax2- Vcmin2=1260⋅16,972- 15,272≃7,3 mF

Idmáx=2⋅Ctc⋅Vcmax- Vcmin=2⋅7,3m0,0686⋅16,97- 15,27≃0,3 A

com tc=cos-1VcminVcmax2⋅π⋅f=cos-115,2716,972⋅3,14⋅60≃0,0686

Após a retificação e filtragem, aparecem as sinalizações de funcionamento, que é simplesmente um led e um resistor em série para limitar a corrente, isso em paralelo com o capacitor de filtro. Ou seja, esse led estará aceso, desde que o circuito esteja ligado. A sinalização de sobre-corrente também se baseia num led e resistor em série, porém sua ligação em paralelo com o capacitor só é completada quando o circuito de proteção atua, o que será explicado mais adiante.

O bloco de regulação linear e ajuste é composto por um zener e um resistor de limitação de corrente do zener e, junto com um potenciômetro, outro resistor e um transistor TIP. Com a variação do potenciômetro, é possível variar a porcentagem de tensão do zener que é colocada na base do transistor TIP. Sendo o zener de 13V a tensão no emissor do TIP varia de aproximadamente 0,7 V - mínimo para polarizar -,até cerca de 12,3 V, teoricamente. O resistor no terminal do potenciômetro serve para limitar a corrente sobre o resistor de limitação do zener, quando o potenciômetro é colocado na posicão de resistência mínima.

O filtro adicional visa remover a oscilação de tensão decorrente do processo de carga e descarga do primeiro capacitor de filtro, que está associada ao fator de ripple definido para o projeto, que no caso foi de 10%.

Por fim, a proteção de sobre-corrente está presente na base do transistor TIP e no cátodo do led vermelho. Ao passar uma certa corrente pelo resistor entre a base e o emissor dos transistores BCs, uma tensão será produzida e polarizará a base dos transistores, fazendo-os conduzir e, com isso, retirando a tensão da base do TIP e colocando entre o coletor e emissor do BC548, e permitindo a condução de corrente no ramo do led vermelho, indicando a atuação da proteção de sobre-corrente.

- RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

Para simular o circuito foi utilizado o software ISIS, da plataforma LTspice, da Linear Technology. Como se buscava observar o funcionamento do circuito, o trafo foi substítuido por uma fonte alternada de valor igual ao secundário do transformador estipulado para nossa fonte. Foram medidas e observadas as tensões do secundário, na retificação/filtro, no zener e na saída. Foi também testada a proteção contra sobrecorrente, diminuindo o valor do resistor nominal de carga para que uma corrente maior que a dimensionada par a proteção fosse drenada. Os resultados podem ser observados nas imagens a seguir.

Figura 4 - Sinais de tensão obtidos na simulação do circuito da fonte.

Figura 5 - Circuito funcional com a carga nominal para 12V e 700mA na saída.

Os valores de tensão e corrente na carga de 18 Ω são 11,6 V e 0,65 A, respectivamente.

Figura 6 - Atuação da proteção de sobre corrente na carga.

Os valores de corrente e tensão na carga de 12 Ω são de 0,75 A e 9,07 V, respectivamente.

Os componentes utilizados no projeto estão listados abaixo.

- Trafo 220 V / 12 V + 12 V.

- Porta-fusível e fusível 1,5 A.

- Chave liga-desliga.

- Capacitores eletrolíticos 4700uF 25V / 2200uF 50V / 330uF 25V / 22uF 16V.

- Capacitor poliéster 100nF.

- Resistores 2x1k Ω ¼ W; 120 Ω 1 W; 2x1 Ω 1 W.

- Potenciômetro 10k Ω.

- Diodo Zener 2,4V 1N5221B.

- 2 transistores BC548C e 1 TIP122.

- Led vermelho e led verde.

- PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

O procedimento de montagem do circuito da fonte foi feito com base nos blocos citados aqui anteriormente, utilizando uma matriz de contatos. Primeiramente foi montada e testada a parte de retificação e filtro capacitivo, juntamente com o transformador, a chave ON/OFF e o fusível.

Verificado seu funcionamento, foi adicionado ao circuito a parte de regulação linear, sinalização de fonte ligada e ajuste da tensão de saída. Ao analisar o circuito com estes blocos, foi comprovado o comportamento esperado, com o led acendendo ao ligar a chave ON/OFF e a tensão de saída em aberto variando com a variação do potenciômetro.

Por fim, foi adicionada a parte de proteção e sinalização de sobre corrente, que foi validada por meio da colocação de uma carga maior que a nominal. Está drenou uma corrente da fonte maior do que a dimensionada para a proteção, fazendo com que está atuasse corretamente.

O circuito montado pode ser observado na imagem a seguir.

Figura 7 - Circuito montado com todos os blocos funcionais.

Figura 8 - Trafo utilizado junto com a fonte.

- RESULTADOS DE LABORATÓRIO

Com todos os blocos do circuito montados, integrados e funcionais, o próximo passo é fazer os testes necessários, analisando os parâmetros de funcionamento da fonte. Para isso, foi utilizado um reostato como carga, um osciloscópio para visualização dos sinais de tensão e um multímetro para medição das grandezas elétricas.

Inicialmente o circuito foi testado com a saída em aberto, para verificar o ajuste da tensão de saída. Os valores obtidos são expostos a seguir.

Figura 9 - Valor de tensão máximo na saída à vazio.

Figura 10 - Valor de tensão mínimo na saída à vazio.

Em seguida, foram medidos os valores de tensão secundário do trafo e após a retificação e filtragem, que forneceram os seguintes sinais para os valores máximo e mínimo na saída:

Figura 11 - Tensão após o diodo de retificação.

Figura 12 - Tensão no secundário do transformador.

Logo após, foi feito o teste da fonte com cargas equivalentes a 25%, 50% e 100% da carga nominal da corrente dimensionada (700mA), além da carga mínima do reostato e a condição de proteção ativa. Todas as informações relativas estão descritas na tabela:

| Carga | Tensão na saída (V) | Corrente na saída (A) |
| --- | --- | --- |
| 100 Ω (carga mínima do reostato) | 11,93 | 0,12 |
| 72 Ω (25%) | 11,31 | 0,16 |
| 36 Ω (50%) | 9,37 | 0,27 |
| 18 Ω (100%) | 6,96 | 0,40 |
| >18 Ω (proteção ativa) | 1,90 | 0,69 |

Tabela 1 - Dados dos testes de carga.

A seguir, temos as formas de onda para cada teste de carga descrito na tabela acima:

Figura 12 - Sinal de tensão na saída com carga mínima (100 Ω).

Figura 13 - Sinal de tensão na saída com 75 % de carga (72 Ω).

Figura 13 - Sinal de tensão na saída com 50 % de carga (36 Ω).

Figura 13 - Sinal de tensão na saída com 100 % de carga (18 Ω).

Figura 14 - Ensaio de carga mínima.

Figura 14 - Ensaio de carga à 25%.

Figura 15 - Ensaio de carga à 50%.

Figura 16 - Ensaio de carga à 100%.

Figura 16 - Ensaio de carga com ativação da proteção.

Durante o ensaio realizado para apresentação da fonte ao professor, foi observado que com o aumento da carga, a tensão no secundário do transformador começa a baixar devido a maior corrente demandada pelo circuito, o que leva a queda de tensão sequencial observada na tabela e nas imagens. Um transformador com tensão eficaz e capacidade de corrente maior sanaria esta falha.

- CONCLUSÃO

Por meio deste projeto foi possível assimilar parte do conteúdo abordado na disciplina de Eletrônica I e perceber seu envolvimento com outras disciplinas do curso, como circuitos elétricos e eletromagnetismo. As dificuldades encontradas em fazer a proteção funcionar foram corrigidas com a montagem estritamente igual ao esquemático, que prevê a existência de 3 barramentos de referência diferentes para o correto funcionamento deste recurso. Também foi possível observar que a topologia de retificação em meia onda para fontes lineares não é muito atrativa, pois demanda um superdimensionamento de muitas partes do circuito, e quando isso não é feito, seu funcionamento pleno é comprometido, como foi observado nos testes de carga da fonte em questão.

- REFERÊNCIAS

SEDRA, Adel S.Microeletrônica / Adel S. Sedta, Kenneth C. Smith. - 5. ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos eletrônicos e teoria dos circuitos / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky - 11. ed. - São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

- ANEXOS

a. Datasheet diodo 6A6

b. Datasheet diodo zener 1N4743A

c. Datasheet BC548C

d. Datasheet TIP122